DS203 U盘保存文件的格式；分为四种：

1.当前屏幕显示图像-文件格式（bmp)

2.当前屏幕显示图像原始数据-文件格式（dat)

3.采集数据缓冲区及X、Y属性参数-文件格式(BUF)

4.采集数据缓冲区-文件格式(CSV)

BUF文件参数保存格式及属性说明

在16K采集数据后面保存参数，其中

0~4096采集数据格式：（0……32bit）

Lsb…………………………………………………………………….Msb

| 0……..7 | 8…….15 | 16 | 17 | 18…..23 | 24…….31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | xxxxxx | xxxxxxxx |

Y属性参数：

| (channel)讯道1 （４byte）, | (channel)讯道2 （４byte） | (channel)讯道3 （４byte） | (channel)讯道4 （４byte） |
| --- | --- | --- | --- |

| 第一字节 （Track source） | 第二字节 （Track Couple） | 第三字节 （Track Range） | 第四字节 （Track Position） |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号来源（0,1,2,3） | 耦合方式（AC，DC） | 垂直量程(50mv~10v) | 垂直偏移 |

X属性参数：

| 第一字节 Sync Mode | 第二字节 Time Base Range |
| --- | --- |
| 同步方式 | 水平量程 |

校正系数：

| A讯道量程 | A讯道量程 | B讯道量程 | B讯道量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零点平衡校正系数 | 增益误差校正系数 | 零点平衡校正系数 | 增益误差校正系数 |